Contents

1.	dia	1

2.	dia	3

3.	dia	5

4.	dia	14

5.	dia	23

6.	dia	28

7.	dia	36

# dia

Definíció (Média): Médiának nevezzük a kommunikáció bármely eszközét, amely biztosítja egy közlemény eljuttatását egy közlőtől a fogadóig, függetlenül attól, hogy a kommunikációban résztvevők egyének vagy csoportok. Ilyen értelemben bármilyen eszköz, amely egy információt téren és időn át juttat el egy forrástól a fogadóhoz, a kommunikáció médiumának tekinthető.

Definíció (Médiatechnológia): Azon mérnöki megoldások összessége, amely

- hang, kép, mozgókép, ezekhez kapcsoló kiegészítő információ

- előállítását, feldolgozását, továbbítását, tárolását, megjelenítését

teszi lehetővé.

Médiatechnológia céljai:

- Továbbítás

Média: hálózat (vezető, optikai szál, rádióhullám)

  - Átvitel (azonos időben)

  - Sokszorosítás (elosztás) (nem mindig)

- Tárolás

Média: permanens adathordozó (manapság jellemzően digitális)

  - Archiválás (későbbre megőrzés)

  - Továbbítás (nagy késleltetés) (adatsebesség?!)

  - Sokszorosítás

- Feldolgozás

Média: átmeneti, nem releváns; a tartalom változása a lényeges

  - Egy vagy több médiatartalomból egy vagy több másikat

- Hibrid

  - A fentiek közül egynél több alkalmazása

Adattömörítés:

- Célja:

- A kódolt adat kisebb méretű, gazdaságosabban tárolható vagy vihető át

- Jellemzője:

- dekódolással hibamentesen visszanyerhető belőle az eredeti adat.

Jeltömörítés:

A kódolt adatból visszaállított jel különbözhet az eredetitől, azaz veszteség lép fel. Az azonban cél, hogy a lehető legjobban hasonlítson egymásra az eredeti és a dekódolt jel.

- Célja:

- valamilyen hűségkritérium alapján a legjobban megfelelő kódolt adatot rendeljük hozzá a jelhez

- Jellemzője:

- nagyobb tömörítés → nagyobb információvesztés

- kisebb tömörítés → kisebb információvesztés

# dia

Rádió feltalálója: Tesla (1893)

Feladat:

Mekkora antenna szükséges a 100 MHz-es FM adás vételéhez, ha λ/8-as antenna kell a jó minőségű vételhez?

Megoldás:

λ = cf = 3*108 ms1081s = 3m

λ3 = 38 m

Lakihegy adótorony:

- Hely: Lakihegy (Szigetszentmiklós)

- Adóteljesítmény: 120 kW

- Magasság: 314 m

- Átadás éve: 1928

- Rekord:

  - Magyarország legmagasabb építménye

  - világ legnagyobb Blaw-Knox-antennája (szivar alakú acél)

Solti adótorony:

- Hely: Solt

- Adóteljesítmény: 2 MW

- Magasság: 304 m

- Építés éve: 1974-1977

- Adás: Kossuth Rádió (mr1) (540kHz)

Yagi antenna működése:

- Dipólus kerül csatlakoztatásra

- Hossz: λ/2, λ/4

- Reflektor kb. 5%-kal hosszabb

- Direktorok kb. 5%-kal rövidebbek

# dia

Az emberi látórendszer (HVS: Human Visual System) az elektromágneses spektrumnak csak egy egészen keskeny részét képes érzékelni: az ultraibolya (ibolyán túli) és az infravörös (vörösön „inneni) sugárzás közötti kb. 400-700 nm-es hullámhossz tartományt.

A látószerv gyűjtőnév, beleértendő a szem, a látóidegek és az agy azon részei, melyek a fényingert ingerületté alakítják át.

A pupillán (a) áthaladó fénysugarakat a szemlencse (b) gyűjti össze és fókuszálja a retinára (ideghártyára) (c), ahol fordított állású, kicsinyített, valódi kép keletkezik.

Látóideg-végződések:

- Csapok:

  - fényérzékeny elemek

  - biztosítják az erős fényhez hozzászokott szem fény és színérzékenységét -> a csapokkal látunk színeket, de csak világosban

  - a retina közepén helyezkednek el

- Pálcikák:

  - biztosítják a gyenge fényhez hozzászokott szem fényérzékenységét

  - a retina széle felé haladva számuk fokozatosan nő

Definíció (Láthatósági függvény): az azonos intenzitású, de eltérő hullámhosszú fény hatására a szemben keletkezett fényérzet a láthatósági függvény szerint változik.

- a láthatósági függvény nagyon sok ember látásának átlagos érzékenységét tükrözi.

- a görbe maximuma kb. 555 nm hullámhossznál van.

- a láthatósági függvény eltér erős és megvilágítás esetén

Nappal (jó megvilágításban)

- A csapok működésének eredménye

- Látunk színeket

- Maximuma 555 nm-nél van (zöldessárga)

Sötétben (gyenge megvilágításnál)

- A pálcikák működésének eredménye

- Nem látunk színeket

- Maximuma a kék irányába tolódik el (kb. 505 nm – zöld)

Definíció (Fényáram [lumen]): a sugárzott teljesítmény (Φ(𝜆)) a láthatósági függvénnyel (𝑉(𝜆)) korrigálva, vagyis: amit a szem a sugárzott teljesítményből „lát”.

Definíció (Fénysűrűség): egységnyi felületre egységnyi térszögben eső fényáram

Definíció (Kontraszt): fénysűrűség- (világosság-) különbség.

Definíció (Kontrasztérzékenység-küszöb): az a két fénysűrűség érték, amelyek már éppen nem megkülönböztethetők egymástól.

A kontraszt időbeli változása [Hz]

- Függ az átlagos fényerősségtől, világosnál érzékenyebb (20-30-szoros a sötéthez képest)

- Sötét képnél max. 15 Hz, világosnál max. 50..60Hz

A kontraszt térbeli változása [c/d = cycles/degree]:

- 30 c/d felett lényegében nincs érzékelés

- Normál szemmozgásnál 2..4-szer érzékenyebb

- mérőszáma az 1 fokon belüli ciklusok száma (c/d = cycles / degree, vagy c/°)

  - 1 ciklus (vagy periódus): a fénysűrűség érték változása egyik fénysűrűség értékről a másikra, azaz 2 db képelem

  - Ha 30 c/d felett lényegében nincs érzékelés bármilyen körülmény mellett, az azt jelenti, hogy a látás felbontása legjobb esetben is csak 60 képelemet képes megkülönböztetni 1 fokon belül -> a látás szögfelbontásának a hat ára 1/60 fok, azaz 1’

- Maximum: normál mozgásra 100 @2c/d, fixre 10 @4..5 c/d

Raszteres letapogatás

Célja: 2D (térbeli) képből 1D (időbeli) mintasorozatot készíteni

- Soronkénti letapogatás: lassan jobbra, majd gyors visszafutás (vízszintes eltérítés)

- Függőleges eltérítés: egyenletesen halad lefelé, majd gyors visszafutás felfelé

- Váltottsoros vagy progresszív

Definíció (fúziós frekvencia): a képelem váltása nem lehet 50-60 Hz-nél kisebb, mert a képelem villogni fog.

Ahhoz, hogy egy képsort folyamatosan mozgónak lássunk, elég 20-30 Hz gyakorisággal felrajzolni a mozgás fázisait. Ekkor ugyanazt a képet 2-3-szor felrajzolva nem látható villogás és a mozgás is folytonosnak hat (pl. mozi).

DE: Ugyanazt kétszer elküldeni nem sávszélesség hatékony módszer, és a teljes kép analóg tárolása nem megoldható, ezért a 2 félképes felbontást választották:

- A teljes képek 25 Hz (30 Hz) gyakorisággal követik egymást.

- Egy kép két félképből áll:

  - páros sorok (páros félkép)

  - páratlan sorok (páratlan félkép)

- Az azonos képhez tartozó félképeket egymás után küldjük el, először a páratlant, aztán a párosat. A félképváltás frekvenciája így 50 Hz (60 Hz) lesz, ami által a képernyő tartalma már nem fog villogni.

Páratlan sorszámú váltott soros kép

- Csak egyfajta függőleges és vízszintes visszafutás kell.

- A teljes képen páratlan sorszám van, ezért:

  - a legalsó sor csak félig van meg, a sor felénél a függőleges visszafutás lép életbe,

  - emiatt az ezt követő legfelső sor is csak fél sor.

Páros sorszámú váltott soros kép

- A módszer nagy hátránya a páratlan sorszámú képhez képest az, hogy csak egyfajta vízszintes visszafutás van, de a függőleges visszafutásból sajnos két különböző kell.

- Ez elég nehéz technológiai követelmény, emiatt a páratlan soros megoldást választották.

- Előnye viszont, hogy minden sor teljes sor.

Jellemző SD képfelbontások

- Kezdetben a félképfrekvencia megválasztásánál az erősáramú hálózat frekvenciáját vették figyelembe,

- Az ok: a brumm a képen mozgó zajként jelenik meg, ha a két frekvencia jelentősen eltér (az álló zavarkép kevésbé zavaró, mint a mozgó).

- Európa, Ázsia: 625 sor, 50 Hz félkép, 25 Hz kép,

  - 625*25=15625 Hz sorfrekvencia

- Amerika, Japán: 525 sor, 60 Hz félkép, 30 Hz kép,

  - 525*30=15750 Hz sorfrekvencia

HD képfelbontások

- Cél: a még teljesebb vizuális élmény, a periférikus látómezőt is lefedni képtartalommal

- Ennek megfelelően a 4:3 képméretarány helyett szélesebb, jellemzően 16:9 képméretarány

- HD Ready:

  - képes 720 sor (progresszív)

  - 16:9 képméretarány

  - 50 és 60 Hz képváltási frekv.

  - DVI vagy HDMI digitális bemenet

- Full HD vagy HD Ready 1080p:

  - Képesség: 1080p sor (1920x1080p)

  - 16:9 képméretarány

  - 24, 25, 30, 50 és 60 Hz

  - DVI vagy HDMI digitális bemenet

Alapvető 16:9 HD képfelbontások

- A sorok száma és a képméretarány alapján kiszámítható a képpontok száma.

- Váltottsoros esetben a sorok száma a két félkép összes sorát tartalmazza.

- Csak négyzet alakú képpontra egyezik meg a képméretarány képpontból származó méretaránnyal

- Például:

  - 720p: 1280×720 progresszív

  - 1080p: 1920×1080 progresszív

  - 1080i: 1920×1080 váltottsoros, de itt a félkép frekvencia a képfrekvencia kétszerese

- De pl. a HDCAM/HDV 1440×1080 képméretaránya azért 16:9, mert a képpont nem négyzet (hanem 4:3)

Színjelek mintavételezése a világosságjelhez képest

- Világosságjelre a látás felbontó képessége 3-5-ször nagyobb, mint a színjelre.

- A színjel különböző mintavételi megoldásai a világosságjelhez képest:

  - 4:4:4 (ugyanaz)

  - 4:2:2

  - 4:2:0

  - 3:1:1

  - 4:1:1

- Követelmények:

  - 3 dimenziós térben ha van 1 darab (1D) világosságjel, akkor még egy 2 dimenziós jel kell a 3D információ leírásához.

  - A világosság jel a fénysűrűség (Y), amely nemnegatív.

  - Hordozza a színinformációt 2 darab színjel, míg a fénysűrűség tőlük független mennyiség legyen.

  - Az R = G = B = Y legyen valamelyik fehér (szürke) (megjegyzés: több pont is lehet fehér, de mi csak az egyiket jelöljük ki). (Továbbiakban fontos jelölés: 3 alapszín: R (red - vörös), G (green – zöld), B (blue - kék))

  - Ha az egyik fehér pontban vagyunk, akkor a két színjel legyen nulla, más pontokban a színjelek közül legalább egyik legyen nem nulla.

- Egy lehetséges megoldás a két színjelre:

  - Legyen a két színjel a három színkülönbségi jelből (R-Y, G-Y, B-Y) kettő.

Definíció (világosság - tv-technika):

- megfelel a fénysűrűség (Y) színösszetevőnek.

- Értéktartománya 0-tól 1-ig terjed:

  - fekete szintnél Y=0

  - fehérnél (csúcs) Y=1 (vagy 100%).

- (Nemcsak az Y relatív skálája 0...1 közötti, hanem az RGB színösszetevőké is.)

Az SD tv-technika színezet fogalma: YUV

- Egy látható fényt 3 koordináta ír le:

  - Világosság: Y

  - A további 2 dimenziós adat két színkülönbségi jel: U = β·(B-Y),  V=ρ·(R-Y)

- Legyen most „C fehér” és az R, G és B legyen a három FCC (US Federal Communications Commission) színösszetevő. Ekkor Y = 0,3·RFCC + 0,59·GFCC + 0,11·BFCC

- Az YUV és RGB közötti kapcsolat (β és ρ nélkül):

  - R = (R-Y) + Y

  - B = (B-Y) + Y

  - G = Y – (0,11·(B-Y) – 0,3·(R-Y))/0,59

- Megjegyzés: a G koordinátához szükség van az RGB és Y közötti kapcsolatra (ld. fent). Ezt felhasználva G számolható:

  - 0,59·G = Y - 0,11·B - 0,3·R = 0,59·Y - 0,11·(B-Y) - 0,3·(R-Y)

A tv-technika színezet fogalma

- A színkülönbségi jelek értéktartománya:

  - -0,7 <= (R-Y) <= 0,7

  - -0,89 <= (B-Y) <= 0,89

  - -0,41 <= (G-Y) <= 0,41

- A (G-Y) értéktartománya a legkisebb, ezért a jobb SNR (jel/zaj viszony) biztosítása miatt ezt hagyjuk el. Átvisszük így az (R-Y) és (B-Y) színkülönbségi jelet, valamint az Y világosság jelet.

- A világosságot tehát Y, a színinformációt pedig (R-Y) és (B-Y) hordozza:

A tv-technika telítettség fogalma

- A telítettség azt mutatja, hogy egy színinger mennyire van „hígítva” fehér színnel.

- A telítettség értékét egységnek (100%) vesszük akkor, ha a színpont rajta van az FCC (US Federal Communications Commission) színháromszög bármelyik élén vagy csúcsán, azaz amikor fehér_szint = 0.

- A televízió technika referencia pontjában, a „C fehérben” a telítettség értéke nulla (0%).

Definíció (spektrálszínek): fényszórás vagy fénytörés által tovább fel nem bonthatók.

Definíció (kvázi-spektrálszínek):

- a spektrálszínek, illetve a bíborvonal megfelelői a televízió technikában

- a spektrálszínek és a bíborvonal analógiájára a kvázi spektrálszínek jellemzői, hogy egyszerre nem tartalmazzák mind a három alapszínt.

- ezért a kvázi-spektrál színek a televízió technika által visszaadható színeket megadó háromszög oldalaira vagy csúcsaira esnek

A fehér pont és a tv-technika színkülönbségi jelei: R-Y, G-Y, B-Y

- Legyen a fehér pont a „C” fehér.

- Az FCC alapszínek és a „C” fehér használata esetén az eredő szín fénysűrűség értéke:

  - Y = 0,3·RFCC + 0,59·GFCC + 0,11·BFCC

- Ezt átrendezve az alábbi egyenletet kapjuk:

  - 0 = 0,3·(RFCC-Y) + 0,59· (GFCC -Y) + 0,11· (BFCC -Y)

- Ez az egyenlet grafikusan egy területdiagram ábrázolásnak felel meg egy tetszőleges R, G és B értékhármas esetén.

Az U és V jel digitális rendszerekben

- Összefoglalás (ismétlés):

  - Az U és V jelre érzékenység 3-5-ször rosszabb, mint az Y-ra

  - Az U és V két színkülönbségi jel zsugorításából származik

  - Az U és V jelek értéktartománya a 0-ra szimmetrikus

- Következtetések:

  - Az U és V mérete lehet 3-5-ször kisebb minden irányban

  - 8 bit esetén – minden értéket kihasználva – az Y tartománya [0..255], de U és V tartománya [-127..127]

- Méretbeli eltérések az Y jelhez képest (U és V azonos méretű):

  - Mindkét irányban felezés: 4:2:0

  - Vízszintes irányban felezés: 4:2:2

  - Vízszintes irányban harmadolás: 3:1:1

  - Vízszintes irányban negyedelés: 4:1:1

Planáris YUV formátumok

- A lényege, hogy a memóriában az Y, U és V összetevők 3 különálló 2D mátrixban tárolódnak le.

- A sorok egymás utáni tárolása a 2D mátrixon belül:

  - Fentről lefelé vagy lentről felfelé is lehet

  - Két szomszédos sor nem feltétlenül W (kép oszlopainak száma) képpont távolságban van. A mátrix oszlopainak száma (stride) lehet több, mint a W, például azért, hogy a sor címe 4-gyel v. 8-cal v. 16-tal osztható legyen, és ezzel hatékonyabban végezhetők műveletek (pl. MMX, SSE)

- Példa: bájt alapú Y színösszetevő, az (x,y) pozícióban lévő érték WH képméretnél, ha egy sor Stride bájtból áll:

  - Fentről lefelé esetben: Kép_Y[ y * Stride + x ]

  - Lentről felfelé esetben: Kép_Y[ (H-y) * Stride + x ]

Pakolt YUV (és RGB) formátumok

- A lényege, hogy a memóriában egy 2D mátrixban tárolódik a kép, de a mátrix egy eleme egy több dimenziós makropixel.

- A mátrix mérete (sorok és oszlopok száma) nem feltétlenül egyezik meg a kép sor- és oszlopok számával, de a kettő összefügg az alábbiak szerint:

  - Sorszámmátrix = Makropixel magasság · Sorszámkép

  - Oszlopszámmátrix = Makropixel szélesség · Oszlopszámkép

- A gyakorlatban a makropixel magassága szinte mindig 1.

- A sorok távolsága itt is eltérhet a makropixel mérettől, és lehet pl. 4-gyel vagy 8-cal vagy 16-tal osztható.

- A planáris formátumoknál annyi mátrix van, ahány színösszetevő, ezzel szemben itt 1 mátrix van, és egy makropixelen belül van minden színösszetevőből.

YUV és YCrCb különbségek

- Az YUV egyes analóg TV rendszerek színrendszere (PAL, NTSC), míg az YCrCb egyes analóg rendszerek digitális ábrázolásának színrendszere.

Képtömörítés: redundancia

- Statisztikai redundancia: a képpontok (pixelek) adott környezetén belül (képen belül és időben is) hasonlók.

- Az emberi látás tulajdonságai: a videojel az emberi látórendszer (HVS: Human Visual System) számára lényegtelen részleteket is tartalmaz, amely eltávolítható. Tömörítéskor kihasználjuk a HVS tulajdonságait (részletek észrevétele, mozgás követése).

- A mozgóképben rejlő redundanciák (konkrétabban):

  - Térbeli: Intra-frame (kép) és Intra-field (félkép) kódolás,

  - Időbeli: Inter-frame kódolás (képek közötti).

Tömörítetlen videó bitsebessége

A számítás menete:

- A képernyő sorok számát meghatározzuk a nézőtávolság és látószög alapján

- A képernyő oszlopainak számát meghatározzuk a képpont méretarány és a képméretarány alapján

- A képváltási frekvencia alapján meghatározzuk a másodpercenkénti képpont számot

- Meghatározzuk, hogy egy képpontra átlagosan hány bit jut (pl. RGB esetén 3·8 bit)

- A másodpercenkénti képpont számból és a képpont bitszámából meghatározzuk a bitsebességet

4:2:2 stúdióformátum

4:2:0 formátum (MPEG, DVC, JPEG)

4:1:1 Komponensformátum (PAL, DVC, JPEG)

3:1:1 formátum (Non-linear Editing System)

# dia

Definíció (Hangnyomás): a nyugalmi légnyomásra szuperponálódó légnyomás változás.

P(t) = Pnyugalmi + p(t) [1 Pa = 1 N/m2]

Definíció (Hangnyomásszint - SPL): egy adott p0 vonatkoztatási szinthez mért hangnyomás, ahol p0 a még éppen hallható 1 kHz-es hang hangnyomás értéke.

p0 = 20 · 10-6 Pa = 20 μPa

SPL = 20 lg( p / p0) [dB]

Hangintenzitásszint

- Hanghullámok esetén: v · c = f · λ, ahol c a hang terjedési sebessége (levegőben 340 m/s), v a részecskesebesség, f a frekvencia és λ a hullámhossz.

- A levegő sűrűsége ρ0 = 1,29 kg/m3

p = v · ρ0 · c

- Definíció (Hang intenzitás): időegység alatt a felület egységen áthaladó energia (Sound Intensity):

I = p · v = p2 / (ρ0 · c)

- Definíció (Referenciaszint): a még hallató 1 kHz-es hang intenzitása: I0 = 1 pW/m2 (= 10-12 W/m2)

- Hangintenzitásszint: SIL = 10 lg( I / I0) [dB]

Hangosság és hangosságérzet (son és phon)

- Szubjektív hangosságérzet a hangerősség.

- Tetszőleges hang hangerőssége annyi Phon, ahány dB a vele azonos hangosságérzetet keltő 1 kHz-es hang hangnyomás szintje.

- Ha a frekvencia függvényében ábrázoljuk az azonos hangerősségű pontokat, a Fletcher-Munson görbéket kapjuk.

- Ezekből meghatározható a frekvencia és a hangnyomásszint függvényében a hangerősség.

- Hangosság (son): l2l10.3 = p2p10.3

- Hangosságérzet (phon): 10∙lgll0= 20∙lgpp0

- 40dB felett:

phon = 10∙lg⁡sonlg2+ 40, son = 2phon-4010

Az emberi hallás fiziológiai tulajdonságai

- Definíció (Hallásküszöb): természetes alapzörejek elfedési görbéje

- Szinuszos jelek elfedési görbéi nem terjednek ki a teljes frekvencia tartományra. Nagy frekvenciákon nagyobb az elfedés mint kis frekvenciákon.

- Egy tiszta szinusz keskeny sávú zörejekre vonatkozó elfedési görbéje a komponens szintje alatt 2 dB-lel lévő csúccsal rendelkezik.

- Hasonló elfedési görbével rendelkezik egy kritikus sávnál lényegesen kisebb sávszélességű zaj is.

- Definíció (Kritikus sávok): egy adott frekvencia sávon belül hallásunk egyidejű gerjesztés esetén intenzitás (energia) alapon összegzett hangosságot érzékel. Ezek a sávok a kritikus sávok.

  - (24 db) Bark-ban számozzuk, Barkhausen tiszteletére

  - Ezek sávszélessége a frekvencia növekedésével nő. (800 Hz alatt 100Hz, 1 KHz-en 160 Hz, míg 10 KHz-en 2500 Hz).

  - Több egyidejű komponens összegződése eltérő módon történik, ha azok egy kritikus sávon belül illetve kívül vannak (kritikus sávon belül a komponensek teljesítményben összegződnek).

  - Érzeti kódolóban elfedési jelenségeket vizsgálunk. Célszerű a kritikus sávoknál keskenyebb sávokat alkalmazni, így az elfedési görbék egyszerűen teljesítményben összegezhetők.

- Hallás késleltetése

- Dobhártya: „végtelenül” gyors

- Hallócsontok: 0,08 ms késés

- Csiga:

  - 20 Hz: 3 ms késés

  - 100 Hz: 1,5 ms késés

  - 1000 Hz: 0,3 ms késés

  - >3000 Hz: késés nélkül

- Ideg-impulzus időtartam: 1 ms

- Idegsejt feléledési idő: 1 ms

- Összesen:

  - Dobhártyától az agyközpontig: 3 ms – 6 ms

Elfedés a frekvencia tartományban

- A spektrumból kiemelkedő tonális vagy keskenysávú zaj jellegű komponensek megemelik a frekvenciatartománybeli környezetükben a hallásküszöböt.

- Kialakul a dinamikus hallásküszöb, ún. maszk.

- Ami a maszk alatt van, az nem hallható.

- Ez az elfedési jelenség frekvencia- és szintfüggő.

- Az elfedési görbék frekvenciában aszimmetrikusak.

- Az elfedés az elfedő jel szintjének növekedésével egyre szélesebb, de a görbék alakja és jellege nem változik.

Audiókódolás jellemző paraméterei

- A kódolt frekvencia tartomány:

  - Érthető beszéd, nem felismerhető beszélő (1-2 kHz).

  - Érthető beszéd, felismerhető beszélő (300 – 3400 Hz, telefon)

  - Rádió KH minőség (100 Hz – 4,5 kHz)

  - Közepes minőség (100 Hz – 7 kHz)

  - Rádió, FM minőség (40 Hz – 15 kHz)

  - Hifi minőség (20 Hz – 20 kHz)

- Jel-zajviszony

- Dinamika

- Torzítás (1%-os határ).

Többcsatornás hangrendszerek

- Az emberre a kétfülű hallás jellemző → térhallás.

- A két fül távolsága 18-22 cm, a késleltetési idők különbsége általában (!) 500-800 μs

- A hangvisszaadás szempontjából az egyik legfontosabb a hang irányának meghatározása, az irányérzékelés.

- Az irányérzékelés alapja a két fül által érzékelt hanghullámok közötti fázis- és intenzitáskülönbség.

- Az irányérzékelés frekvenciafüggő, más jellegű a kis- és nagyfrekvenciás hangoknál. A kétféle irányérzékelés határfrekvenciája ≈400-800 Hz

Kisfrekvenciás irányérzékelés

- Kis frekvenciákon a fej lényegében nem árnyékolja le a hangot a hang terjedési tulajdonságai miatt.

- Ekkor a két fül közötti intenzitáskülönbség kicsi, és nem hordoz lényeges információt a hangforrás irányáról.

- De: a hullámhossz összemérhető a fej méretével.

- Azonos frekvencián a két fülbe jutó jel fáziskülönbsége (Δφ + k·π) 1 perióduson belül van, ezért az fontos információt hordoz (k=0).

Nagyfrekvenciás irányérzékelés

- Nagy frekvenciákon a fej árnyékolása már jelentős, így az ellentétes oldalon lévő fülbe jelentősen csillapított hang jut.

- A hullámhossz kisebb a fej méreténél, azonos frek-vencián a két fülbe jutó jel fáziskülönbsége (Δφ + k·π) nem hordoz értékelhető információt (k=0,1,2,…?).

- A nagyfrekvenciás iránymeghatározásnál így az intenzitáskülönbséget használjuk ki.

- Azt, hogy adott hang elölről vagy hátulról szól, a fej önkéntelen, apró mozgatásával “kísérletezzük” ki, mivel a két esetben azonos fejmozgatáshoz eltérő észlelésváltozások tartoznak.

Sztereó technikák

- A hallás kétfülű modellje:

  - A megfelelő oldalon lévő fülbe a direkt jel jut, az ellentétes oldali fülbe késleltetett és csillapított jel:

  - m – csillapítás, τ – késleltetés a két jelút között.

  - f1(t) és f2(t) – bal, illetve jobb oldalon lévő jelforrás esetén a direkt jel (bal, illetve jobb fülbe akadálymentesen eljutó jel)

- A két fülbe jutó jel:

  - Fbal(t) = f1(t) + mbal·f1(t- τbal)

  - Fjobb(t) = f2(t) + mjobb·f2(t- τjobb)

- Intenzitásos sztereótechnika

  - Egy közös kapszulába épített állítható iránykarakterisztikájú mikrofon párt helyeznek el a hangtér közepén.

  - Mivel a mikrofonok egy helyen vannak, egy adott pontból érkező hang két vett jele között semmilyen időkésés sincs.

  - Az eltérő iránykarakterisztikák miatt azonban a két jel között jelentős intenzitáskülönbség lesz, ebből pedig bizonyos korlátokkal az irány meghatározható.

- Időkéséses sztereótechnika

  - Két külön mikrofont használunk, de egymástól egy pontosan megadott távolságban helyezzük el őket. A távolság akár több méter is lehet, a helyiség méretétől függően.

  - A két mikrofon iránykarakterisztikái azonosak.

  - A két jel között jelentős időkülönbség lesz, valamint részben intenzitás különbség is, ezekből pedig az irány meghatározható.

- Műfejes sztereótechnika

  - A műfejes technika alapötlete az, hogy leutánozza az emberi hallás környezetének külső geometriáját.

  - A felvételnél használt két mikrofonmembránt egy emberi felsőtestet és fejutánzatot tartalmazó bábun helyezik el a műfej füleinek dobhártyái helyén.

  - Ezzel azt modellezik le, ahogyan a hallott hang a két fülbe eljut, beleértve a test, az arc, orr és egyéb testrészek árnyékoló hatását is.

  - A műfejes technikával készített anyagokat elvileg csak fejhallgatón lehetne lehallgatni, éppen azért, mert a felvétel során a mikrofonmembránok az ember dobhártyái helyén fellépő hanghullámokat érzékelték.

A sztereó hangtér visszaadása

- A sztereó hangtér visszaállításához használt hangszóró elrendezés a rögzítésekor használt mikrofontechnikától független.

- Kétcsatornás esetben a két hangszóró általában egyvonalban, 2-5 m távolságra helyezkedik el.

- A két hangszóró összekötő egyenese adja a bázisvonalat, távolságuk a bázisszélesség.

- A visszaadható hangforrások iránya általában a bázisszélességen belülre korlátozódik.

- De lehetőség van bázisszélességen kívüli virtuális hangforrások realizálására is.

- Szubjektív lehallgatások eredményei azt mutatták, hogy a kétcsatornás sztereónál a sztereóhatás optimálisan csak egy szűk területen érvényesül.

- A hallgatónak középen, a két hangszóró szimmetriatengelyében kell ülnie, mindkét hangszórótól körülbelül bázisszélesség távolságban.

- Nagyobb létszámú lehallgatáskor egyáltalán nem biztosítható mindenkinek az optimális pozíció.

- A lehallgatási terület fent említett korlátozottsága volt az egyik mozgatórugója a többcsatornás rendszerek kifejlesztésének.

Dolby Stereo

- A 70-es években a Dolby Laboratories új hangformátumot dolgoz ki a 35 mm-es filmekhez, és Dolby Stereo-nak nevezi el.

- Optikai hangrögzítést alkalmaznak a filmen.

- Hogy az új formátum kompatibilis legyen a korábbival – ami mágneses volt – a plusz információt a régi csatornák helyén kellett elhelyezni.

- A rendelkezésre álló hely remek hangminőséget biztosított, de kettőnél több csatorna (sáv) felvitele – a zaj elfogadhatatlan mértékűvé növekedése miatt – nem volt lehetséges.

- Két csatorna a filmiparban nem elég, a bal és a jobb csatornákon kívül szükséges egy közép- és egy háttérhangokat közvetítő csatornát is beiktatni a rendszerbe.

- A megoldás a mátrixolás: a Dolby Stereo a 4 csatornát 2 sávra mátrixszolja.

Dolby Surround

- A Dolby Surround kódolás elve megegyezik a filmiparban használt Dolby Stereo kódolás elvével, így a mozifilmek hangja egy az egyben átkerülhetett az új médiumokra.

- Elvei:

  - Mono/sztereo kompatibilis.

  - Oldalsó (surround) hangsugárzók: mono információt hordoznak.

  - L, R, C és S csatornák.

Iránykiemelés: áthallások csökkentése

- Ha kevesebb csatornán tudjuk átvinni, vagy kevesebb hangszórón tudjuk visszaállítani a műsort, mint az eredetileg készült, akkor a dekódolás után biztosan lesznek áthallások a csatornák között.

- A csatornák közötti áthallások zavaró hatása ellen az úgynevezett “iránykiemeléssel” lehet védekezni.

- A vissza-mátrixolás után a dekóder megvizsgálja, hogy van-e domináns irány a jelekben.

- Ha van domináns csatorna, akkor célszerű elvégezni az iránykiemelést, amely a jel domináns irányától függő erősítésszabályzást jelent: a domináns csatorna jelét erősítik, a többi csatorna jelét pedig csillapítják, de úgy, hogy az eredő lesugárzott hangteljesítményt ez a beavatkozás ne változtassa meg.

- Ezen és egyéb itt nem ismertetendő technikák alkalmazásával egy jól beállított Dolby Surround Pro Logic dekóder bármely két csatornája közötti áthallási csillapítás kb. 30 dB.

Visszafelé kompatibilitás

- Kompatibilitás: mind a korábbi kódolási eljárásokkal, mind a kisebb csatornaszámok fele. A korábbi kódolási eljárásokkal való kompatibilitás csökkentheti egy kódolás hatékonyságát.

- Mind az átlagos, mind a különlegesen jó lehallgatási körülmények között is lehetséges legyen a jó hangvisszaadás.

- Megoldás: a hanganyagot maximális dinamikával kódolják, és dinamika-szabályzó paramétereket szúrnak a kódolt audió programba, hogy a hangteljesítményt korlátok között tartsák.

- Többcsatornás rendszerek esetén a visszafele kompatibilitás:

(Jelölés: Elöl lévő csatornák száma/Hátul lévő csatornák száma)

5.1-es rendszer

- A 3/2 rendszer kiegészíthető egy további kisfrekvenciás hangcsatornával. Ez az úgynevezett 5.1-es hangrendszer.

- Visszaállításkor a hangcsatornák kisfrekvenciás tartalmát egy közös, erre a célra készített mélyhangsugárzó adja le.

- A kisfrekvenciás hangsugárzó (subwoofer) a 20 -120 Hz közötti hangokat képes lesugározni. Erre a hangsugárzóra két kisfrekvenciás csatorna jelének összegét vezetjük rá:

  - LFM (Low Frequency Main) csatorna, ami nem külön átvitt csatorna, hanem csak egy dekódolt belső csatorna.

    - A 3/2 rendszerben használt hangszórók optimalizálása érdekében vezették be.

    - Mivel az emberi hallás irányérzékelése kisfrekvencián jelentősen leromlik, lehetőség van arra, hogy az összes csatorna kisfrekvenciás tartalmát egy közös, és ráadásul szinte tetszőlegesen elhelyezhető mélyhangsugárzón sugározzuk le.

    - Ez viszont azt jelenti, hogy az összes többi hangszórót “mentesítjük” a kisfrekvenciás komponensek lesugárzásától.

    - Ezáltal a hangszórók mérete, térfogata jelentős mértékben csökkenthető, és a fontos elektroakusztikai paramétereket kevesebb megkötés mellett lehet optimalizálni.

    - Példa:

      - Ha ugyanazt a lesugárzott spektrumtartományt mélyhangsugárzó nélkül, öt teljesen egyenértékű (kisfrekvencián is sugárzó) hangszóróval oldanánk meg, akkor ~2,5-szeres nettó térfogatra lenne szükség.

      - Ehelyett egy közös mélyhangsugárzót és öt kisebb hangszórót használnak, amely esztétikailag is elfogadhatóbb megoldás, ráadásul segíti az 5.1 rendszer elfogadását lakószobákban és stúdiókban egyaránt.

      - A dekóder oldali LFM csatorna minden szükséges információt tartalmaz, ami a kisfrekvenciás tartalom visszaadásához kell, de opcionálisan kiegészíthető a járulékos, kóder oldalon beültetett LFE csatorna jelével.

  - LFE (Low Frequency Enhancement) csatorna, opcionális, kóder oldalon beültetett, ténylegesen átvitelre kerül, és a kisfrekvenciás tartományt egészíti ki.

    - Célja a kisfrekvenciás visszaadás teljesítmény szintbeli és frekvenciatartománybeli kiterjesztése.

    - Nagyszintű és kisfrekvenciájú jeleket tartalmaz.

    - Az LFE csatorna átvitele a meglehetősen kis sávszélessége (~20...120 Hz) miatt a 3/2 csatornák mellett nem igényel jelentős sávszélesség többletet, viszont a nyújtott hangélményt sokkal teljesebbé, telítettebbé teszi a megnövelt mélyhang-tartalom segítségével.

Legfontosabb kódolási elvek

- Prediktív kódolás

  - az időbeni redundanciát csökkenti

- Nem-egyenletes újrakvantálás

  - Az egyenletesen kvantált mintákhoz egy keresési táblázat segítségével rendelünk új értéket.

  - Leggyakoribb változata a lebegőpontos kódolás.

  - Mintánkénti, mintacsoportonkénti megoldás is létezik.

  - Az újrakvantálási blokkidő: 1, 2 ms.

    - NICAM és a MAC: 14 bitről 10 bitre

    - DSR: 16 bitről 14 bitre

    - bitsebesség csökkentési faktor: 0,7-0,8.

    - hardware implementálás egyszerű.

    - a legmodernebb eljárások: 0,2 és 0,25 között.

- Részsávos kódolás (Sub-band coding)

  - Alapfeltételezések:

    - a hang spektruma nem egyenletes szerkezetű,

    - a legnagyobb komponens foglalja csak teljesen el a

    - dinamikatartományt,

    - a többi (lévén kisebb) nagy redundanciával kódolható.

  - Kihasználás:

    - a hangspektrum sávokra bontása,

    - Sőt! Hallás-elfedési jelenségek: kritikus sávok,

    - részsávonkénti maszkolási szint meghatározás,

    - ami a maszk alatt van, az nem hallható,

    - cél: újrakvantálási zaj ezen maszk alá kerüljön,

    - Kimeneti bitsebesség (fix?): bitújrakiosztás,

    - A bitújrakiosztás iteratív folyamat

  - Két részsávra bontás (QMF)

    - a hang spektrumának nem egyenletes voltát használja ki

    - Jelmagyarázat:

        - FIR: Finite Impulse Response (Filter)

        - LPF: Low Pass Filter (aluláteresztő szűrő)

        - BPF: Band Pass Filter (sáváteresztő szűrő)

        - QMF: Quadrature Mirror Filter

        - A részsávos kódoló vázlata

        - A részsávos dekódoló vázlata

- Transzformációs kódolás

  - a transzformációs "síkon" megjelenő redundanciát csökkenti

  - Transzformáció: áttérés egy másik síkra, az ott megjelenő redundanciát el lehet távolítani.

  - DCT-t (Discrete Cosine Transformation), vagy annak módosított változatát (MDCT) alkalmazzák.

  - Ha szükség van a frekvencia-tartománybeli analízisre, akkor az a leggyakrabban az FFT (Fast Fourier Transformation).

  - Dinamikus ablakméret váltás: az újrakvantálási zaj hallhatóvá válásának megakadályozására tranziens hangok esetén.

  - Ez utóbbit csak a legbonyolultabb eljárások alkalmazzák.

- Pszichoakusztikus kódolások

  - Alkalmazzuk az emberi hallás elfedési, vagy maszkolási modelljét.

  - Általában a hallás következő sajátosságait vesszük figyelembe:

    - hallás-elfedési tulajdonságok a frekvencia- és időtartományban,

    - a hang tonális és nem-tonális szerkezete,

    - a frekvenciától függő hallási pontosság.

# dia

Az N szintű skalárkvantáló

- Az N szintű skalár kvantáló a bemenetén egy folytonos értéket vár, a kimenetén viszont csak egy véges, N elemszámú halmazból vesz valós értékeket. Formálisan egy Q függvény, amelyre:

    - Q: R→ {y1, y2, y3,..., yN}

  - ahol yi: i-dik kvantálási szint, (reprezentációs pont, kódpont).

- Az egy kódponthoz tartozó bemeneti értékek halmazát kvantálási cellának nevezzük. Formálisan

  - Ri = {x | Q(x) = yi }

- Az {Ri} kvantálási cellák az R (valós számok) egy partícióját adják:

  - Ri ∩ Rj = ∅ és ∪Rj = R

- így minden bemenő értékhez egy és csakis egy kódpont tartozik.

A granuláris és a nem korlátos tartomány

- A kvantálási cellák két fajtáját különböztetjük meg:

  - nem korlátos cellák (overload cellák):

    - a kvantálási cella nem foglalható bele egy korlátos intervallumba

  - granuláris cellák:

    - a kvantálási cella befoglalható egy korlátos intervallumba (zárt vagy nyílt a vége a szomszédos celláktól függően)

- A granuláris tartomány a granuláris cellák, míg az overload tartomány a nem korlátos cellák összessége.

Reguláris kvantálók

- Definíció (Reguláris kvantáló): Egy skalár kvantáló reguláris, ha minden kvantálási cella egyetlen folytonos intervallum, melyet leír az alsó (egy cellánál ez lehet a –∞) és felső (egy cellánál ez lehet a +∞) határpontja, és a kódpont is benne van ebben az intervallumban.

- Reguláris skalár kvantáló megadásához az alábbi két adatok szükségesek és elégségesek:

  - a kvantálási cellák határpontjai (és hogy melyik cellához tartoznak)

  - kódpontok

- Így egy N pontú reguláris skalár kvantáló megadásához N darab kódpont és N-1 darab határpont megadása szükséges.

- Optimális reguláris kvantáló

  - A veszteséges tömörítés tervezésekor a legfontosabb cél, hogy adott tömörítési arányhoz a lehető legkisebb kvantálási torzítást érjünk el.

  - Egy optimális reguláris kvantáló megadásához meg kell határozni a kvantálási tartományok határát és a kódpontokat is.

  - Ezek együttes meghatározása általánosan nehéz feladat.

  - Ebben a részben a kódoló-dekódoló struktúrával vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételek mellett lehet optimális kvantálót tervezni.

- A kódoló-dekódoló struktúra

  - A kvantálást általában az ún. kódoló-dekódoló struktúrával valósítjuk meg:

  - a kvantálási cellákat 1-től N-ig megszámozzuk

  - az y=Q(x) leképezést (x kvantálását) úgy hajtjuk végre, hogy számunkra nem az y kódpont, hanem a kvantálási cella indexe az érdekes

  - ezt az indexet küldjük el a dekódernek a csatornán

  - a dekóder aztán az index alapján vissza tudja állítani a kódpontot

  - A kvantálás így egy kódoló és egy dekódoló lépésből áll.

- A legközelebbi szomszéd feltétel

  - Más néven: optimális kódoló az adott dekódolóra tetszőleges d(,) torzítás-kritérium mellett

  - Adott a h() dekódoló függvény, vagyis az {y1, y2, y3,..., yN} kódpontok halmaza (kódkönyv, codebook).

  - A kódoló függvény feladata a partíciók meghatározása. Az optimális kódoló függvény:

  - g(x)=i ↔ d(x, yi) =minj[d(x, yj)]

  - Megjegyzés: ebből az is következik, hogy a döntés (kvantálás) nem függ az eloszlástól!

A Lloyd-algoritmus kódkönyv tervezésére

- A kvantálót {Ri} partíció és C={y1,y2,...,yN} kódkönyv adja meg. Cél a partíció és kódkönyv javítása lépésről lépésre.

- A Lloyd-algoritmus alapötlete: a kvantáló optimalizálása (a kódoló és dekódoló együttes optimalizálása) algoritmikusan nehéz feladat. Szuboptimum viszont elérhető úgy, hogy lépésről lépésre javítjuk a teljes rendszer torzítását azáltal, hogy felváltva optimalizáljuk a kódolót (a legközelebbi szomszéd feltétellel) és a dekódolót (a súlypont feltétellel). Megállapíthatjuk, hogy mindkét lépésben csökken a torzítás a megfelelő feltétel kielégítésével.

- A Lloyd-algoritmus

- Vegyünk fel egy kezdeti kódkönyvet:

    - C(0) = egy jó közelítés

    - m = 0

    - Számoljuk ki a torzítást!

- Optimalizáljuk a partíciót a C(m) kódkönyvhöz

    - → a legközelebbi szomszéd feltétel kielégítése

- Optimalizáljuk a kódkönyvet a kapott partícióhoz, így kapjuk C(m+1)-et.

- Számoljuk ki, hogy mennyivel csökkent a torzítás.

- Ha a torzítás már csak jelentéktelenül csökken, akkor vége, különben pedig folytassuk a 2. lépéstől m=m+1 értékkel.

- Empirikus kvantálótervezés

  - A Lloyd algoritmusban csak utaltunk a torzítás számítására, illetve a két optimalitási feltétel alkalmazására. A súlypont és a legközelebbi szomszéd feltételekben is feltételeztük, hogy ismerjük a sűrűségfüggvényt, de ez empirikus esetben nem feltétlenül ismert.

  - Empirikus esetben:

    - csak mintáink vannak a jelből, jelölje a tanító mintákat x1,x2,...,xM 
(tanítóminta: ezekkel a mintákkal tanítjuk be a kvantálót).

    - súlypont számítás: cellán belüli átlagolás

    - legközelebbi szomszéd feltétel: a kvanálandó mintát összehasonlítom az összes kódponttal, és azt a kódpontot választom, ahol a torzítás a legkisebb

Kompanderes kvantálótervezés

- A kompanderes kvantálótervezés alapötlete: a kvantlást próbáljuk visszavezetni skalár kvantálásra úgy, hogy a bemeneti jel amplitúdóját egy limiter jellegű függvénnyel transzformáljuk olyan módon, hogy a kapott jel eloszlása közel egyenletes legyen, és erre már alkalmazhatjuk a skalár kvantálást, ami általában egyszerűen elvégezhető a mai processzorokkal (osztás vagy shiftelés).

- Kompander: olyan függvény, amely a skalár kvantálás előtt áttranszformálja a jelet

- Expander: a kompander függvény inverze a dekóder oldalon

Az aszimptotikus kvantáláselmélet alapötlete:

- nagyon nagy kódkönyvet használunk,

- ekkor a cellák már olyan kicsik, hogy azon belül az eloszlás már egyenletes eloszlással közelíthető, így a bonyolult sűrűségfüggvényt is lehet egyszerű módon közelíteni és kezelni.

Vektorkvantálás

- Egy k dimenziós vektorkvantáló a bemenetén egy valós értékekből álló többdimenziós vektort vár, a kimenetén viszont csak egy véges, N elemszámú halmazból vesz ki valós értékekből álló vektorokat. Formálisan egy olyan Q függvénnyel lehet megadni, amelyre:

  - Q: Rk → {y1, y2, y3,..., yN}

  - ahol yi jelöli a kódvektorokat, ezeket nevezhetjük még reprezentációs pontnak vagy kódpontnak is.

- Az egy kódvektorhoz tartozó bemeneti értékek halmazát vektorkvantálás esetén kvantálási tartománynak vagy kvantálási cellának nevezzük. Egy kvantálási cella formálisan a következő módon adható meg:

  - Ri={x | Q(x) = yi }, ahol yi jelöli az i-dik kódvektort

- Reguláris vektorkvantáló

  - A reguláris vektorkvantálóra az igaz, hogy:

    - a kvantálási cellák konvexek

    - ∀ i-re yi ∈ Ri

  - Kódoló-dekódoló struktúra k dimenziós, N kódpontú kvantálóra az alábbi módon értelmezhető:

    - Rk → { 1, 2, 3, ..., N} → { y1, y2, y3,..., yN}

- Definíció (Voronoi partíció): Vektorkvantálás esetén az Rk partíciói közül kiemelten foglalkozunk azokkal, ahol minden partíción belüli kódvektor olyan, hogy a partíció összes pontjához közelebb van, mint az összes többi kódvektor. Ezeket a partíciókat Voronoi partícióknak (Voronoi cellák) nevezzük.

A transzformációs kódolás

- A transzformációs kódolással az a célunk, hogy a bemenő jelet egy olyan jellé transzformáljuk, amelyiket adott bitszámmal kisebb kódolási hibával lehet tömöríteni.

- A transzformációt vektorokra végezzük, amely lehet egy skalár jelből kialakított blokk, vagy pedig eleve egy többdimenziós jel.

- A prediktív kódoláshoz hasonlóan a Benett-integrált vesszük alapul, amely szerint az optimális skalár kvantáló torzítása a jel prototípus sűrűségfüggvényétől és a szórástól függ (a Benett-integrált itt koordinátánként vizsgáljuk, hiszen azt skalár kvantálóra mondtuk ki).

- Akkor érdemes a transzformált jelet kvantálni az eredeti helyett, ha a transzformált jelek szórása jobban csökken az eredeti jelekéhez képest, mint amennyivel a prototípus sűrűségfüggvények tényezői nőnek

- Menete: a bejövő K dimenziós jelet egy A transzformáció után kvantáljuk, és a kvantált jelet az A-1 inverz transzformációval visszaállítjuk, és azt reméljük, hogy az A transzformáció jó megválasztásával kisebb lesz az optimális kvantáló torzítása.

Decimálás és interpolálás

- Egy N mintaszámú jelet K sávra bontva NK mintát kapunk.

- A teljes frekvenciasávot K sávra bontva a sávszélesség (a frekvenciabeli felbontás finomsága) egy részsávnyi lesz, vagyis a teljes jelkészletre nézve a frekvenciabeli felbontás finomsága az eredetei K-szorosa.

- Viszont a határozatlansági reláció alapján így az időbeli felbontás finomsága K-szorosával kisebb lesz, tehát minden K minta hordoz csak információt.

- Decimálás: Így K mintából elegendő csak 1-et megtartani (ezt a műveletet decimálásnak hívjuk, és a jelölése ↓K). Így végül is az N mintából szintén N minta lesz a részsávra bontás után.

  - Láttuk, hogy a kódoló minden részsávban K mintából csak 1-et tartott meg.

- A dekódoló a kódolási műveletek inverzét végzi el. Mivel a decimálás a kódolóban a részsávra bontást (sávszűrés) követi, ezért annak inverze, az interpoláció (jelölése: ↑K) a részsávokból való visszaállítás előtt hajtódik végre.

- Kérdés, hogy mi kerüljön a decimálás során elhagyott minta helyére a dekódoláskor? A válasz: nulla interpolációt kell végezni.

- Így a decimálás és interpolálás hatása olyan, mintha egy K mintánként periodikus 
…10K-1 10K-1… 10K-1… jellel szoroztuk volna meg a részsáv tartalmát.

- A decimálás és interpolálás hatása olyan, mintha a részsáv K mintáját megszoroztuk volna a 10K-1 jellel.

- A szűrés→decimálás→interpolálás→szűrés hatása ugyanaz, mint a szűrés→szorzás→szűrés hatása.

# dia

Audiókódoló blokkvázlata

A hagyományos audiókódoló blokkvázlata

PASC (Precision Adaptive Sub-band Coding)

- Az egyik első bitsebesség csökkentési mód a DCC-kben (Digital Compact Casette).

- A rögzítési adatsebesség: 384 Kbit/s

  - 48 KHz-es mintavételi sebesség, 18 bites minták

  - De megengedett a 44,1 és a 32 KHz-es mintavételi frekvencia is.

- A szükséges tömörítési tényező 0,22.

- Tisztán részsávos kódolás

- Továbbfejlesztési lehetőség: pl. MPEG-1 Layer I

ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

- A MiniDisc céljaira fejlesztették ki.

- Hibrid kódolás:

  - részsávos kódolás

  - lebegőpontos normálás és újrakvantálás

  - módosított diszkrét koszinusz transzformáció

  - blokkhossz-logika: a tranziensek függvényében, az újrakvantálás elő- és utóvisszhangja maszkolható

- Transzformáció utáni koefficienseket továbbítja

- Tömörítési tényező: 0,2

AC-2 és AC-3 kódoló

- Az amerikai ATSC hangátviteli szabványa. Az AC-2 sztereo, míg az AC-3 sokcsatornás hangátviteli eljárás

- Átlapolódó ablakozás és MDCT

- TDAC (Time Domain Aliasing Concellation)

- A részsáv együtthatóinak blokk alapú lebegőpontos normalizálása:

  - A blokk energiának az exponens részét továbbítják (vagyis log2() függvényét)

  - Ebből adódik ki a jel logaritmikus spektrumburkolója

  - A logaritmikus spektrumburkolóból számítják a maszkot

  - A bit újra-kiosztás bemenő adata így a blokk exponensek (ebből számítható a maszk)

- A dinamikus bitkiosztás a dekóderben is lefut, ellentétben az eddig ismertetett kódolókkal. Így sokkal kevesebb adatot kell átküldeni (mint pl.: maszk prototípus alakja (4 db egyenes)).

MPEG kódolás

- Cél: egységes digitális kép és hang redundancia csökkentő rendszer-család kidolgozása

- MPEG-1: “ISO/IEC 11172 Information Technology Coding of Moving Pictures and Associated Audio for Digital Storage Media at up to about 1.5 Mb/s”.

- A következő fő szempontokat vették figyelembe:

  - kiindulási hangminőség a CD

  - különböző tömörítési fokok és hangminőség

  - az átviteli hibákkal szembeni védettség

  - kódolás/dekódolás bonyolultsága, késleltetési idő

  - kaszkádosíthatóság

- Munkájuk eredménye az MPEG szabványok 3. része, az audiókódolás

- Először az MPEG-1-ben, majd továbbfejlesztett változatai az MPEG-2 és MPEG-4 Audióban.

- Az MPEG-1-ben két fő vetélytárs:

  - MUSICAM (Masking pattern adapted Universal Sub-band Integrated Coding And Multiplexing)

    - Eureka 147, Philips, CCETT, IRT

    - elsősorban DAB (Digital Audio Broadcasting) célokra

  - ASPEC (Adaptive Spectral Perceptual Entropy Coding)

    - AT&T Bell Lab, Thomson, Fraunhofer Society

    - elsősorban ISDN célokra

- Összehasonlítás után a következtetés: célszerű bevezetni eltérő bonyolultságú és eltérő minőséget szolgáltató kódolási rétegeket

Az MPEG-1 Audio

- Általános

  - Mintavételi frekvenciák:

    - 48; 44,1; 32 KHz

  - Kimeneti adatsebesség csatornánként:

    - 32 - 384 Kbit/s között diszkrét lépésekben állítható

  - Csatornák:

    - mono, sztereo, kettős, kapcsolt-sztereo (joint stereo)

  - Csak a kimeneti adatfolyam szabványos

  - 3 réteg definiált:

    - különböző alkalmazások és adatsebesség tartományokra

- Layer I

  - A MUSICAM egyszerűsített változata

  - PASC-kal összevetve két különbség:

    - a kimeneti bitsebesség vezérlés lehetőségében

    - jobb felbontását biztosító FFT-ben

  - Főbb jellemzői:

    - kis komplexitás (a kóder és a dekóder oldalon egyaránt)

    - rövid kódolási/dekódolási időkésleltetés

    - nagy időfelbontás

- Layer II

  - Az I. réteghez képest két ponton van eltérés:

    - lépték-tényező választási információ (SCFSI),

    - 1024 pontos FFT.

  - Főbb jellemzői:

    - bonyolultabb kódoló a tömörítési hatékonyság növelése érdekében

    - kis komplexitású dekóder (aszimmetrikus)

    - rövid időkésleltetés (~45…50 ms)

    - editálhatóság, konstans kerethossz

    - erős bithiba védettség

  - Részsávos szűrő analízis

    - 32 db azonos sávszélességű részsáv, 750Hz sávszélességgel (@48 kHz), sokfázisú szűrőkészlettel

  - Léptéktényező-számítás

    - Alapegység a keret (keretidő = 24 ms @ 48 kHz), amely minden részsávból 36 mintát tartalmaz (összesen 36 x 32 = 1152 minta).

    - Egy részsáv mintáit 12-esével egyszerre normálják (8 ms).

    - A léptéktényező 6 bites, egy részsávban egy kerethez 3 db léptéktényező tartozik (12 + 12 + 12 = 36).

    - Definiálnak egy ún. léptéktényező kiválasztási információt (Scale Factor Select Information; SCFSI) amely az egymás utáni léptéktényezőkben meglévő redundanciát csökkenti a kódoláskor (3 egymás utáni léptéktényező értéke részsávon belül alig tér el egymástól).

  - Pszichoakusztikus modell

    - Minden részsávban meghatározzuk az éppen észrevehető zajküszöböt (ezt maszknak nevezzük) és a jel nagyságát. Eredményként részsávonként a jel-maszk arányt kapják

    - FFT számítás (adatok 48 kHz esetében):

      - 1024 pontos (21,3 ms hosszú), 16 komponens / részsáv

      - Hann-ablakfüggvénnyel, 100%-os átlapolódással,

      - A frekvencia felbontás: 48KHz / 1024 = 46,875 Hz

    - Szintszámítás minden FFT-komponensre.

    - Csendszint-megfontolás:

      - Minden részsávban minden komponensre egy táblázat, tartalmazza a hallhatósági küszöböt, pl. 46 Hz-re 42,1 dB, vagy pl. 3 kHz-re -4,45 dB, de pl. 15 kHz-re 51,04 dB.

      - 96Kbit/s felett minden értékből 12 dB-t el kell venni (!)

      - Elhagyjuk a maszk alatti komponenseket.

    - Tonalitás: kritikus sávokon belül a maximumok megkeresése: a tonális komponensek megjelölése, a nem-tonális komponensek megkeresése

    - Tonalitás és nem-tonális maszkolók megkeresése:

      - A maszkoló komponensek számának csökkentése

      - Több, kritikus sávon belüli maszkoló komponens által okozott együttes maszk meghatározása

    - Részsávonkénti egyedi maszkolási görbék meghatározása

    - Teljes maszkolási görbe meghatározása

    - Részsávonkénti minimális maszk meghatározása

    - Jel-maszk arány számítása részsávonként

- Layer III

  - Jelentősen eltér az első kettő rétegtől

  - ASPEC, MUSICAM leghatékonyabb elemeiből

  - Részsávonkénti 12 vagy 36 pontos MDCT: a transzformációs ablakméret vezérelhető

  - Huffman-kódolás

  - Adaptív bitsebesség-vezérlés

  - További átmeneti tárolási igény

  - A kódolás/dekódolás késleltetési ideje megnövekszik

  - Legfontosabb jellemzői:

    - bonyolult kóder- és dekóderfelépítés (off-line kódolás)

    - rendkívül hatékony tömörítés

    - ott használják, ahol a hatékony tömörítésen, és a nagyon kis bitsebességen van a hangsúly

Az MPEG-2 Audio

- Általános

  - LSF (Low Sampling Frequency):

    - kisebb mintavételi frekvenciák felé való kiterjesztés

    - A hang érzékelési entrópiája nem függ a mintavételi frekvenciától: a lehallgatási tesztek szerint sokkal kevésbé zavaró a sávkorlátozás hatása, mint a kódolásból adódó melléktermékek megjelenése

    - Ezért új mintavételi frekvenciák: 16, 22.05 , 24 kHz

    - A kódolási nyereség megnő, ugyanakkora bitsebesség mellett a szubjektív minőség javul

    - A hang minőség 64 kbit/s alatt lényegesen jobb lesz

    - A kódolás közel azonos az MPEG-1 Audióval

    - Az LSF hátránya a durvább időfelbontás, így a tranzienseket nehezebb lekezelni

    - A kvantálási zaj elő-visszhangja hallhatóvá válhat

    - A kóder és a dekóder könnyen implementálható

  - BC (Backward Compatibility):

    - visszafelé kompatibilis többcsatornás rendszer

    - MPEG-1 kompatibilis többcsatornás kiterjesztése.

    - A surround (3/2 és 5+1) zenei műsorok és a több nyelvű

    - átvitel biztosítására.

      - Visszafele (backward) kompatibilitás:

        - a többcsatornás bitfolyamból egy szabványos MPEG-1-es

        - dekóder képes legyen a 2/0 sztereo előállítására

      - Lefele (downward) kompatibilitás:

        - a 3/2 hanganyagot kevesebb számú hangcsatornán (5+1, 3/2,

        - 3/1, 3/0, 2/2, 2/1, 2/0, 1/0) is lehessen hallgatni

      - Előre (forward) kompatibilitás:

        - az MPEG-2 dekóder képes legyen dekódolni az MPEG-1-es bitfolyamot

    - A kompatibilitás követelmény: komoly hátrány

  - AAC (Advanced Audio Coding):

    - visszafelé nem kompatibilis többcsatornás rendszer

    - Főbb célkitűzései:

      - Sok mintavételi frekvencia támogatása (8-96 KHz).

      - Csatornakiosztásra az 1/0-tól kezdve az 5+1-ig minden értelmes kiosztást megenged

      - Eredetinél kevesebb számú csatornán is reprodukálható legyen

      - Nagy bitsebesség-megtakarítás, a kompatibilitás árán is

      - Az „eredetitől megkülönböztethetetlen” minőség 384 kbit/s (5 csatorna esetében)

    - 1996. nov. 320 kbit/s (5 csatorna bitsebesség mellett) „az eredetitől megkülönböztethetetlen” minősítést kapta az EBU szerint.

- Szűrőbank- és blokkméretválasztás

- Időtartomány → Frekvenciatartomány

- Transzformáció: MDCT

- Blokkméret:

  - stacionárius szakasz: 2048 minta

  - tranziens szakasz: 256 minta

- A blokkok 50%-ban átlapolódnak

- Különböző blokkméret átlapolása: az első és utolsó 8 rövid keretre külön-külön speciális ablakot definiáltak

- TNS (Temporal Noise Shaping)

- A transzformáció utófeldolgozási lépése (csak hosszú blokkra):

  - Az MDCT spektrumot szűrik a kvantálás előtt, azaz szűrt MDCT spektrumot kvantálnak, nem pedig az eredetit.

  - Elküldik a használt szűrőegyütthatókat

  - Jelenlegi implementációk (MPEG-2 AAC, MPEG-4 GA): a spektrumot különböző régiókra osztjuk, mindegyiknél 3 szűrő közül lehet választani

- A TNS egy kereten belüli dinamikus kódolás (ellentétben a spektrális predikcióval): Frekvenciatartománybeli szűrés, amely célja a kvantálási zaj alakjának időben változó átformálása a hallás számára kedvező módon

- (Adaptív) spektrális predikció

- Egy tonális tartalmú hang spektrumának megfelelő részei általában több kereten keresztül azonosak vagy nagyon hasonlóak.

- A frekvenciatartománybeli mintákat a két megelőző keretből becsüljük és a predikciós hibát visszük át (keretek közötti adaptív predikció).

- Skálafaktor tartományokként ki-be kapcsolható, egyébként adaptív a prediktor együtthatók meghatározása.

- Csak hosszú blokkokra használható, a rövidekre nem, ekkor automatikusan kikapcsolt (hiszen tranziens jellegű a szakasz, nem tonális).

- PNS: Perceptual Noise Substitution

- A zajok általában egyformák

- A zaj „színének”, paramétereinek visszaállítása kis bitsebességen alacsony prioritású

- Lépései:

  - Zajdetektálás minden skálafaktor sávban

  - Ahol csak zaj van: zaj paraméterek kódolása

  - Ahol nem csak zaj: az eredeti kódolás

- Többcsatornás kódolás

- Középcsatornás sztereó:

  - Előállítják a monó és a különbségi jelet

  - Minél inkább monó jellegű a jel, annál hatékonyabb.

  - Inkább magasabb bitsebességen használják

- Intenzitás/kapcsolt csatornás kódolás:

  - Közös spektrum részek, hang + irány elven kódolva

  - Inkább alacsonyabb bitsebességre

  - Függően összekapcsolt csatornák: azonos ablakméret váltás, a transzformáció előtt keverhetők az együtthatók

  - Függetlenül összekapcsolt csatornák: tetszőleges ablakméret minden csatornán, csak időtartományban keverhetők az együtthatók

Az MPEG-4 Audio

- Célkitűzése

  - Interaktív multimédia célokra

  - Minden értelemben léptékelhető kódolási módok alkalmazása és definiálása

  - A beszéd és a zene és minden egyéb audió objektum-orientált kezelése

  - Az audió objektum fogalmának bevezetése

  - Javított minőségű hangátvitel és kódolás

  - Az addig élesen elkülönülő minőségi hangkódolás, a beszéd forráskódolás, valamint a szintetikus zene együttes, integrált kezelése

- Az MPEG-4 által felkínált eszközkészlet: szabadabban konfigurálható adott célra, alkalmazásra, adott alkalmazás több komplexitási szintjéhez egyaránt

  - Bitsebesség-skálázás: Kis sávszélesség esetén az alacsony sebességű vevők csak a kis bitsebességet használják, míg a komplexebb vevők mindkét bitfolyamot

  - Sávszélesség-skálázás: A kis sebességű bitfolyamba a spektrum alkalmazás szempontjából “fontosabb” részét kódoljuk, hogy ezt az egyszerűbb vevők is dekódolni tudják

  - Kódoló-komplexitás skálázás: Különböző komplexitású kódolásokat tesz lehetővé a kódolóban

  - Dekóder-komplexitás skálázás: Különböző komplexitású dekódolásokat tesz lehetővé ugyanabból a bitfolyamból

# dia

A képdigitalizálás előnyei

- jel-zaj viszonyt nem befolyásolja a tároló és az átviteli közeg

- másoláskor nincs minőségromlás

- könnyen integrálható a digitális hang és kép tetszőleges adattal

- könnyű a titkosítás

- számítástechnikai alkalmazások, multimédia

Stúdiótechnikai színek, mintavételezés

- A televíziós jel mintavételezése során a mintavételi frekvencia és a mintánkénti bitek száma a legfontosabb.

- A stúdiótechnika jelenleg szinte kizárólagosan az ún. komponens jeleket (Y,CR,CB) használja.

- A világosságjel mintavételi frekvenciája normál azaz 4:3-as képméret-arányú esetben: 13,5 MHz, míg a két színkülönbségi jel mintavételi frekvenciája: 6,75 MHz.

- 16:9-es képméretarány esetén 18 MHz.

- De különböző egyedi alkalmazástól függő frekvenciákat is használnak.

Tömörítés szükséges

- Ezt tárolni nagyon nehéz (pl. D1, D5).

- De továbbítani szinte lehetetlen (sávszélesség).

- Az első digitális videó átemelések 140 Mbit/s-ot használtak (ETSI 140 tömörítés).

- Majd az ETSI 34 Mbit/s-os kódolás következett.

- Az adatsebességet csökkenteni kell!

ITU-R- BT. 601 4:2:2 stúdióformátum

- Teljes bitsebesség igény: a teljes tartalmat mintavételezzük

- Y jelre: 13,5 MHz mintavételi frekvencia

- Cr és Cb jelre: 6,75 MHz mintavételi frekvencia egyenként

- Másodpercenként így 27M darab minta (kép+szinkron tartalom is)

- Bitsebesség: 8 bit: 216 Mbit/s 10 bit: 270 Mbit/s

4:2:0 formátum (MPEG, DVC, JPEG)

4:1:1 Komponensformátum (PAL, DVC, JPEG)

- Megjegyzés: ugyanannyi minta, mint 4:2:0 esetén, mert

  - az Y jel mérete továbbra is 720 x 576

  - 4 darab Y-ra változatlanuk 1 db Cr és Cb jut

3:1:1 formátum (Non-linear Editing System)

- Összehasonlítás az 576 soros 4:1:1 rendszerrel:

  - soronként ugyanúgy 180 Cr és Cb komponens van,

  - az Y komponensből lett kevesebb a 4:1:1-hez képest (540 / 720 vagyis 3 / 4)

Képtömörítés: redundancia

- Statisztikai redundancia: a képpontok (pixelek) adott környezetén belül (képen belül és időben is) hasonlók.

- Az emberi látás tulajdonságai: a videojel az emberi látórendszer (HVS: Human Visual System) számára lényegtelen részleteket is tartalmaz, amely eltávolítható. Tömörítéskor kihasználjuk a HVS tulajdonságait (részletek észrevétele, mozgás követése).

- A mozgóképben rejlő redundanciák (konkrétabban):

  - Térbeli: Intra-frame (kép) és Intra-field (félkép) kódolás,

  - Időbeli: Inter-frame kódolás (képek közötti).

Veszteséges képkódolás minősége

- Veszteséges kódolás minősítése:

  - Objektív úton:

    - MSE (Mean Square Error)

    - Peak SNR

  - Szubjektív úton (MOS = Mean Opinion Score)

  - Olyan egzakt pszichofizikai mérőszám, amely a HVS összes

- tulajdonságát figyelembe veszi jelenleg NINCS!

Bitsebesség (bit rate) definíciók

    - Bitsebesség = képen belüli bitek (átlagos) száma

[bit/pixel, bpp], (álló és mozgó képre is),

    - Bitsebesség = másodpercenként továbbított bitek száma

[bit/sec], (mozgó képre).

- Kódolási technikák:

  - Veszteségmentes:

    - változó szóhosszúságú kódolás

    - futamhossz kódolás

  - Veszteséges:

    - alul-mintavételezés

    - kvantálás

    - vektor-kvantálás

    - stb.

Digitális csatornamodell

Forráskódolás

- Figyelembe vesszük a forrás és a nyelő tulajdonságait, eltüntetjük a forrás redundanciáját, a nyelő számára szükséges információt hagyjuk meg, a cél: a nyelő "ne vegyen észre semmit a kódolási zajból".

Csatornakódolás

- A csatorna átviteli tulajdonságait figyelembe véve választunk modulációs eljárást és hibavédelmi algoritmus.

A forráskódolás összetevői

- Az új ábrázolási síkban kevesebb redundancia. Fajtái:

  - DPCM, predikció

  - transzformációs kódolás

  - részsávos kódolás

  - mozgáskompenzáció

- Irreverzibilis kódolás:

  - A pontosság csökkentése, a „lényegtelen” részek eltávolítása, megjelenik a kvantálási hiba, az elérhető kompressziós tényező nagy.

  - Megjelenési formái:

    - kvantálás

    - térbeli, időbeli alul-mintavételezés

- Reverzibilis kódolás:

  - Általában hatékony kódszó kijelölés, limitált kompressziós tényező, a jel reprezentáció redundanciáját csökkenti.

  - A leggyakrabban alkalmazott megoldások:

    - változó szóhosszúságú kódolás (VLC: Variable Length Coding),

    - futamhosszkódolás (RLC: Run-Length Coding).

A GIF-KÓDOLÁS

- A GIF87a tömörítés

  - A GIF87a egyetlen palettás képet tömörít veszteségmentesen.

  - Paletta méret: 1, 2, 4, 8 bit

  - Paletta színei: 24 bites RGB-ből

  - Algoritmus: Lempel-Ziv-Welch (LZ-78 Welch-féle kiterjesztése)

  - Max. 4096 (12 bit) kódszó, benne két kivételes szimbólummal:

    - törlés szimbólum: a szótárméret progresszíven növekszik, maximális értéke 4096, de ezután a módszer statikussá válik (a szótár nem nő tovább). Ha azonban a tömörítés hatékonysága romlani kezd, akkor a szótár kiüríthető (a kiürítést ez a kód jelzi a dekódernek) és így ismét adaptívvá válik a tömörítő.

    - adatvég szimbólum: ez a szimbólum jelzi, hogy elértük az utolsó képpontot. Elvileg felesleges, hiszen a képméretet tudjuk, és ez abból is kiderülne, mégis a hibadetektálás céljából szerepel.

- A GIF89a tömörítés

  - A GIF87a kiegészítése több új funkcióval, például:

    - a paletta egy színe 100%-osan transzparens lehet

    - mozgókép egymás utáni kockái lehetnek egy fájlban:

      - van egy globális képméret, a képek ezen belüli téglalapok (nem kötelező a teljes képet kitölteni, elég csak azt a téglalapot elküldeni, ahol változás történt)

      - megadható, hogy hány msec-ig kell egy képet kirajzolni

      - megadható, hogy új kép esetén mi legyen a régivel:

        - az új felülírja a régit (transzparens képpontok lehetnek, így az álló részek maradhatnak)

        - a régi képet egy háttérszínnel töröljük

        - a régi kép előtti képet állítjuk vissza

- Alternatív letapogatás (GIF)

  - Lépései:

    - először minden 8-dik sort olvassuk ki (y ≡ 0 mod 8)

    - ezután minden 4-dik sort olvassuk ki, ha már az előző körben kiolvastuk a sort, akkor azt nem kell még egyszer végigolvasni (y ≡ 4 mod 8)

    - ezután minden 2-dik sort olvassuk ki, ha már az előző körben kiolvastuk a sort, akkor azt nem kell még egyszer végigolvasni (y ≡ 2 mod 4)

    - ezután minden páratlan sorszámú sort (y ≡ 1 mod 2)

A JPEG veszteségmentes tömörítő

- Veszteségmentes prediktív differenciális kódolás a szomszédos minták alapján

- A predikciós hibát tömörítik Huffman- vagy aritmetikai kódolóval

- A becslés a képen belül már dekódolt mintákon alapul az alábbiak szerint:

  - A becslésben a bal (nyugati) szomszéd, az előző (felső) sorban lévő szomszéd (északi), illetve e kettő szomszéd közös szomszédja (észak-nyugati) használható.

  - 8 különböző becslőfüggvény van

  - A képet tartományokra lehet osztani, a becslőfüggvény a tartományon belül nem változik, kivéve a bal és felső széleket.

A JPEG prediktorai

- Összesen 8 prediktort használ

- A becslőfüggvény a tartományon belül nem változik, kivéve a bal oldali oszlopot, illetve a legfelső sort, itt mindig a P1, illetve a P2 prediktor használandó.

A PNG-kódolás (Portable Network Graphics)

- Palettás, szürkeskálás és RGB képekre

- A GIF és a veszteségmentes JPEG kódoló jellemzőit ötvözi

- Működése:

  - max. 8 bites komponensekre bontás

  - képpontok letapogatása

  - predikció a szomszédos mintákból

  - predikciós hibát az LZ77-tel tömöríti: szótárméret  32 kByte

  - Huffman-kódolás

- Alternatív 2D letapogatás (PNG)

  - letapogatási kör: egy képpont egy 8x8-as területnek felel meg

  - letapogatási kör: 4x8-as

  - letapogatási kör: 4x4-es

  - letapogatási kör: 2x4-es ....

- A letapogatás megadható egy 8x8-as területen belül, ez alapján a teljes képre kiterjeszthető a letapogatás.

- PNG prediktorai

  - Összesen 5 prediktort használ

  - 4 db szomszédságon alapuló lineáris prediktor