HívásvezérlőprotokollokIP-hálózatokonműködőmultimédia-kommunikációhívásvezérlése

# H323 tulajdonképpen:

multimédia-kommunikáció alapvetően IP-hálózatokban

# H323

- ITU protokoll-család,amelyet széles körben használnak a mai VoIP és videokonferencia-rendszerekben

- Procedúrák csomaghálózatok feletti konferencia-alkalmazásokra:

  - Pont-pont és multipont (p-p, mp)

  - Audió, videó és adat

- Meghatározza a csomag-és áramkörkapcsolt hálózatok közötti együttműködést

- Komplettszabvány-dokumentáció:

- Audió, videókódolás, média streaming

- Hívásfelépítés és –vezérlés, az ehhez szükséges jelzésátviteli protokollokkal

- Regisztráció és hozzáférés-szabályozás

# A H.323 szerinti hálózat funkcionális egységei(zónák):

## Terminal

felhasználói végpont

lehet multimédia, de lehet csak beszéd

3féle kommunikáció a terminálok között:

- Audió-kommunikáció:

  - Aszimmetrikusműködés is

  - Több hangcsatorna kezelése

  - Más funkciók pl. visszhang-elnyomás

- Videó-kommunikáció(opcionális)

  - Aszimmetrikus bit-és képsebességek és –felbontás mellett is

  - Többszörös videó-folyamok kezelése

- Adatkommunikáció(opcionális)

- T.120 szabvány szerint

- File, állókép átvitel, a készülékek távvezérlése (pl. kameravezérlés)

## Gateway(átjáró)

- A H323 és más típusú terminálok közötti együttműködést biztosítja.

Elvileg: analóg PSTN, ISDN, ATM, QoSLANs,

gyakorlatban csak az ISDN (H.320)

- Konverzióí a különböző kódolások, jelzésrendszerek között

## Gatekeeper

- Opcionális elem a H.323 hálózatban (nem kötelező, hogy benne legyen), ha van: központi“intelligencia”

- Beengedés-szabályozás, maga a hívásvezérlés mehet GK-enkeresztül (a média nem), erőforrás-menedzsment, authentikáció

- Több GK lehet a hálózatban, „zónák”-ra osztva

- A GK funkcionális egység, rendszerint terminálba, gateway-be, MCU-ba (Multipoint Control Unit) van integrálva

### Kötelezőfunkciók:

- Címfordítás LAN-ésE164 címek között

- Beengedés-vezérlés jogosultságok alapján

- Sávszélesség-menedzsment

- A zóna menedzselése: adatbázis fenntartása a GK által regisztrált hálózati elemekből

### Opcionális funkciók

- Hívásvezérlés

- Jelzésüzenetek irányítása terminálok között

- QoS

## Multipoint Control Unit (MCU)

3 vagy több terminál közötti konferencia

2 fő eleme:

- MC:Multipoint Controller- a multipoint call processing-gel foglalkozik

- Hívásvezérlés 3 v. több résztvevős konferencia esetén a terminálok között, képességegyeztetéssel

- MP: Multipoint Processor- a multipoint media processing-gel foglalkozik

- az audió és videó folyamok kezelése

- különbözőmédia-típusok

- keverés: dekódolás, lineáris kombinációképzés, újrakódolás

# A hívás folyamamta:

2 hívásfelépítési modell:

- Közvetlen hívásmodell:

Ilyenkor GK opcionális, csak a hívási szándékot továbbítja(RAS prtotkoll: call admissing), majd a végén felszabadídja azokat az erőforrásokat, melyeket a hívás lefoglalt(RAS prtotkoll: call disengage)

Majd a 2 terminál egymás között folytatja a kommunikációt a következő protokollokkal:

  - H245:

“call control signalling”: a médiaátvitellel kapcsolatos funkciók(képesség-egyeztetés), multipont-(konferencia-) vezérlés

    - Procedúrák:

- Segítségével a végpontok egyeztetik az audió, videóés adatátviteli képességeiket(tce)

- Egyirányú vagy kétirányúlogikai csatornák megnyitása audió, videó és adatátvitelre(olc)

  - H225(Q931):

A H.323jelzésátviteli protokollja

AQ.931-enalapul (az ISDN jelzésátviteli protokollja), kis különbségekkel

TCP felett működik a TPKT közbeiktatásával és az

  - RTP (2 fél közötti párbeszéd)protokollokkal

2.Közvetett hívásmodell:

Ilyenkor a GK által valósítja meg az összes protokoll a kommunikációt (rtp-t kivéve).

## A terminálok közti kommunikáció néhány alapfogalma:

Call Proceeding

A vételi végpont küldi, amikor nem tudja „csengetni”a terminált 4 sec alatt

Alerting

„Csengeti”a terminált

Connect

Közli a H245 jelzésvezérlő csatorna vételi oldali TCP portját

ReleaseComplete

A hívás lebontása egyetlen üzenettel

# A H323 1 változatának hátrányai:

- Túl lassú a hívásfelépítés

- A hívás alatt, nincs lehetőség jelzésátvitelre

- Különválik a jelzésátvitel és a hívásvezérlés

  - Nehéz szinkronizálni a signaling és acontrol csatornákat

  - Külön H.245 csatorna felépítése lassítja a hívásfelépítést

  - A külön H.245-ös csatornákhoz külön erőforrások szükségesek

A hívásfelépítést gyorsítására kifejlesztették a H323v2 protokollt, FastStart néven:

Előnyei:

- az alkalmazásnak késznek kell lennie minden javasolt média-csatornán történő vételre

- nincs kezdeti késleltetés, a terminál kész a kommunikációra a CONNECT megérkezésekor vételre

Összefoglalás:

- ITU szabvány:

  - Több mindent átvett a távközlésből (Q.931)

  - Internet-protokollokat használ(RTP, RTCP)

- Széles spektrumú szabvány:

  - médiák (adat, hang, beszéd)

  - protokollok (hívásvezérlés, de ide vettek média-feldolgozási és QoS-protokollokat is)

- Funkcionálisegységei a T, GK, GW, MCU

- Hívásvezérlő protokollok p-p és mp kapcsolatokhoz (p-pés konferencia)

- Állapot-alapú és binárisprotokoll

- Széles körben alkalmazzák

- Hátrányai (késleltetés, processzálási igény)